| Nom du Projet : Axolotl Zero | Date : 07/2026 |
| --- | --- |
| PERIMETRE INITIAL DU PROJET | JUSTIFICATION DE LA DIFFERENCE |
| - Flipper Zero like, from scratch (matériel + firmware). - Firmware entièrement en Rust sur ESP32-S3 (esp-idf-svc / esp-idf-hal, ESP-IDF v5.5.3). - 4 modules techniques prévus : Wi-Fi 2.4 GHz, BadUSB (HID via USB OTG), NFC/RFID (PN532), Sub-GHz (CC1101). - Interface : écran TFT ST7789 240×240 + joystick 5-way, journalisation sur carte microSD. Drivers matériels développés from scratch, code versionné sous Git | - Module Sub-GHz non livré : Nous avons pris plus de temps que prévu sur le module nfc/rfid (dû à des défauts hardware). Nous avons donc dépriorisé ce module et avons peaufiner la fonctionnalité NFC/RFID - BadUSB remplacé par BadBLE : De nombreux défauts au niveau des toolchains ainsi qu’aux versions utilisées ont fait que la compatibilité entre ce module et les autres était impossible. C’est pourquoi l’on a préférer basculer vers le BadBLE (même fonctionnement mais l’on passe par le bluetooth et non par le branchement d’un usb). - Module Wi-Fi recentré sur scan, Evil Twin et capture de handshakes - Facteur principal des écarts : difficultés matérielles, partie hardware au globale. |
| CONTENU LIVRÉ |  |
| - Interface utilisateur complète : écran TFT ST7789 240×240 + navigation au joystick 5-way, menus par module. - Module Wi-Fi : scan de réseaux (SSID, BSSID, canal, RSSI, chiffrement), Evil Twin AP, capture de handshakes. - Module NFC/RFID (PN532) : lecture de tags et dump de l'UID, clone de tags - Module BadBLE : émulation de clavier HID via Bluetooth LE (en remplacement du BadUSB). - Firmware en Rust sur ESP32-S3, drivers écrits from scratch. - Interface d’administration des différents modules - Cahier des charges, gestion de projet |  |

CE QUI S’EST BIEN PASSÉ Fonctionnement de l’équipe - Gestion de projet - Technique

Fonctionnement de l'équipe - En binôme, la répartition des taches était très claire. - Communication, disponibilité, bonne ambiance au sein du groupe et entraide régulières. Gestion de projet - Découpage modulaire et priorisation des taches bien effectuée. - Capacité à adapter le périmètre plutôt que de rester bloqué sur un point dur, on a su étudier les différents risques. Technique - On a réussi à tout faire en rust, ce qui est une réussite de notre côté. - L’intégration de 90% des modules ainsi que la partie hardware fonctionnelle. - Pivot maîtrisé de l'USB vers le BLE en conservant l'objectif de l’attaque.

CE QUI PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ Fonctionnement de l’équipe - Gestion de projet - Technique

Fonctionnement de l'équipe - Effectuer plus de points en présentiel (surtout qu’il y a une partie hardware, cela nous aurait fait gagner du temps sur certains points). Gestion de projet - Périmètre initial ambitieux (4 modules) sous-estimé en charge de travail (comme on part from scratch, il a fallu énormément apprendre sur le tat, lire des documentations, apprendre et comprendre de nouvelles notions). - Approvisionnement matériel à anticiper. Technique - Module Sub-GHz non abouti, on aurait pu avoir un module supplémentaire. - Chaîne d'alimentation, autonomie batterie à fiabiliser. - L’intégration du boitier 3D aurait été un plus.

PLAN D’ACTION POUR LA SUITE Fonctionnement de l’équipe - Gestion de projet - Technique

Fonctionnement de l'équipe - Conserver ce binôme afin de peaufiner ce projet ainsi que sur d’autres matières Gestion de projet - Réévaluer la charge par module. Technique - Finaliser le module Sub-GHz. - Fiabiliser l'alimentation sur batterie. - Finaliser et optimiser le boîtier imprimé en 3D