AXOLOTL ZERO

Plateforme embarquée de cybersécurité offensive

CAHIER DES CHARGES

Projet annuel

| Projet | Axolotl Zero |
| --- | --- |
| École | ESGI — École Supérieure de Génie Informatique |
| Filière | Cybersécurité |
| Équipe | Ilyes MAJERI & Mathis NGO |
| Durée | Projet annuel 2025–2026 |

— Document confidentiel à usage pédagogique —

# 1. Présentation Générale

Axolotl Zero est un projet de fin d'études réalisé par deux étudiants en cybersécurité à l'ESGI. Il consiste en la conception complète d'une plateforme embarquée de cybersécurité offensive, inspirée du Flipper Zero, entièrement développée from scratch — aussi bien au niveau matériel (hardware) que logiciel (firmware).

| Nom du projet | Axolotl Zero |
| --- | --- |
| Type | Dispositif embarqué de cybersécurité offensive |
| Équipe | 2 étudiants en cybersécurité (ESGI) |
| Durée | Projet annuel — 1 an |
| MCU cible | ESP32-S3 (Xtensa LX7 dual-core, 240 MHz) |
| Langage firmware | Rust (esp-idf-svc / esp-idf-hal sur ESP-IDF v5.5.3) |
| Modules couverts | NFC/RFID (PN532), Wi-Fi (natif), BadUSB (HID BLE), Sub-GHz (CC1101) |
| Cadre | Environnement de laboratoire autorisé — Usage pédagogique |

## 1.1 Contexte & Motivation

Les outils de cybersécurité offensifs tels que le Flipper Zero permettent aux professionnels de la sécurité d'analyser et de tester des systèmes dans des environnements contrôlés. Dans le cadre de notre formation à l'ESGI, nous souhaitons reproduire et comprendre de l'intérieur le fonctionnement d'un tel outil, en le développant nous-mêmes.

Ce projet nous permettra d'appliquer concrètement les notions théoriques acquises en cours (protocoles sans fil, attaques USB, RFID/NFC, radio-fréquences Sub-GHz, architecture firmware) et de produire un outil de démonstration documenté et pédagogique.

# 2. Objectifs du Projet

## 2.1 Objectif Principal

Développer un prototype autonome et fonctionnel intégrant une interface utilisateur complète et quatre modules techniques (NFC/RFID, Wi-Fi, BadUSB, Sub-GHz) permettant d'observer, mesurer, documenter et démontrer des scénarios de sécurité étudiés en cours. Le tout sans dépendance à un ordinateur externe lors de l'utilisation.

## 2.2 Objectifs Secondaires

- Comprendre en profondeur les protocoles sans fil (Wi-Fi 802.11, Sub-GHz ASK/OOK), USB HID et RFID/NFC (ISO 14443)

- Mettre en évidence des erreurs de conception courantes dans les systèmes embarqués et les protocoles

- Sensibiliser aux risques liés aux technologies du quotidien (badges NFC, clés USB, réseaux Wi-Fi, télécommandes)

- Proposer et documenter des contre-mesures adaptées à chaque vecteur d'attaque

- Produire un code source documenté, versionné, et reproductible en Rust

- Réaliser une démonstration encadrée en laboratoire devant jury

## 2.3 Objectifs Pédagogiques

- Maîtriser le développement firmware en Rust avec les bindings ESP-IDF

- Comprendre l'architecture matérielle d'un dispositif embarqué (bus SPI, I²C, GPIO, USB OTG)

- Pratiquer la sécurité offensive dans un cadre légal et éthique

- Développer une approche de documentation technique professionnelle

- Maîtriser la chaîne d'alimentation embarquée (LiPo, charge, boost converter)

# 3. Périmètre du Projet

## 3.1 Inclus / Exclu

| ✅ INCLUS | ❌ EXCLU |
| --- | --- |
| Fonctionnement autonome (sans PC) | Usage hors cadre pédagogique |
| Interface utilisateur (TFT 240×240 + joystick 5-way) | Déploiement en environnement réel non autorisé |
| Journalisation locale sur microSD | Industrialisation ou mise en production |
| Module Wi-Fi (scan, deauth, evil twin, file browser web) | USB HID natif via OTG (approche BLE retenue) |
| Module BadUSB (clavier HID Bluetooth LE, DuckyScript) | Application mobile compagnon |
| Module RFID/NFC (lecture, dump MIFARE, réplication) | Attaques sur réseaux 5 GHz (Wi-Fi 5/6) |
| Module Sub-GHz (CC1101, 433 MHz) — driver écrit, différé | Interface web distante |
| Alimentation LiPo avec TP4056 + MT3608 | Vente ou distribution commerciale |
| Boîtier imprimé 3D | RFID 125 kHz (fréquence non couverte) |
| Démonstrations encadrées documentées | Infrarouge, iButton |
| Code source versionné (Git) | NFC DESFire, FeliCa, HID iClass/Picopass |
| Documentation technique complète | Deep sleep / power management avancé |

⚠ CADRE LEGAL : L'ensemble des démonstrations et tests sont réalisés exclusivement dans un environnement de laboratoire autorisé par l'ESGI. Toute utilisation en dehors de ce cadre pédagogique et légal est strictement interdite et engage la seule responsabilité de l'utilisateur.

# 4. Fonctionnalités

## 4.1 Interface Utilisateur — Module Transversal

L'interface utilisateur est le point central du dispositif. Elle permet une navigation intuitive entre les différents modules, sans nécessiter de connexion à un ordinateur.

- Écran TFT ST7789 couleur 240×240 pixels (1.54 pouces)

- Navigation via joystick 5-way (haut, bas, gauche, droite, centre)

- Menu principal donnant accès aux modules NFC/RFID, Wi-Fi et BadUSB, ainsi qu'à l'explorateur de stockage (module Sub-GHz différé, cf. §4.5)

- Affichage des résultats en temps réel (scan Wi-Fi, lecture NFC, capture Sub-GHz...)

- Journalisation des actions sur carte microSD avec horodatage

- Indicateur d'état (mode actif, erreur, activité, LEDs charge TP4056)

## 4.2 Module Wi-Fi — Analyse & Démonstration

Ce module exploite la radio Wi-Fi 2.4 GHz native de l'ESP32-S3 pour démontrer les vulnérabilités des réseaux sans fil. Il embarque également un point d'accès avec serveur HTTP servant un explorateur de fichiers de la carte SD.

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Scan réseau | Détection et affichage des réseaux (SSID, BSSID, canal, RSSI, chiffrement) | CRITIQUE |
| Désauthentification | Envoi de trames 802.11 de déconnexion sur un réseau cible (lab autorisé) | CRITIQUE |
| Evil Twin AP | Création d'un point d'accès malveillant imitant un réseau légitime | HAUTE |
| Rogue AP | Création d'un PA ouvert pour capture de trafic (portail captif) | HAUTE |
| Capture handshake WPA | Capture du 4-way handshake (EAPOL) en mode promiscuous, sauvegardé en .pcap pour crack hors-ligne (lab) | MOYENNE |

⚠ CADRE LEGAL : Les attaques de type désauthentification et les points d'accès malveillants sont exclusivement réalisés en laboratoire, sur des équipements appartenant à l'équipe projet, dans le cadre autorisé par l'ESGI.

## 4.3 Module BadUSB — Clavier HID Bluetooth LE

Le module BadUSB émule un clavier HID via la radio Bluetooth LE intégrée de l'ESP32-S3 (pile esp32-nimble), afin de démontrer les risques liés aux périphériques d'entrée malveillants. L'hôte cible doit appairer le clavier « Axolotl Keyboard » avant que l'injection ne fonctionne.

- Émulation de clavier HID Bluetooth LE (esp32-nimble), advertising « Axolotl Keyboard »

- Chargement et exécution de scripts DuckyScript depuis la carte microSD

- Scénarios d'attaque préconfigurés : ouverture de terminal, exécution de commandes

- Démonstration de l'exécution de code sur cible non protégée (VM isolée)

- Stockage des payloads sur microSD pour rechargement dynamique

⚠ CADRE LEGAL : Les démonstrations BadUSB sont effectuées uniquement sur des machines virtuelles isolées appartenant à l'équipe, dans un environnement de test fermé. Aucune exécution sur des systèmes tiers n'est autorisée.

## 4.4 Module RFID/NFC — Analyse & Démonstration

Ce module utilise le PN532 (NXP) pour interagir avec les tags RFID et NFC à 13,56 MHz, technologie omniprésente dans les badges d'accès et cartes de transport.

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Lecture de tag | Détection et identification de tags NFC (ISO 14443 A/B, MIFARE) | CRITIQUE |
| Dump UID | Extraction et affichage de l'UID + ATQA + SAK du tag | CRITIQUE |
| Analyse MIFARE | Attaque par dictionnaire de clés sur MIFARE Classic (auth + lecture secteurs) | HAUTE |
| Réplication | Écriture du dump sur magic card gen2/CUID ou gen1a ; garde-fou anti-brick si la cible n'est pas magic | HAUTE |
| Émulation MIFARE | Émulation Crypto1 logicielle (PN532 en mode cible) — non vérifiée sur lecteur réel | MOYENNE |

## 4.5 Module Sub-GHz — Capture & Replay

Ce module utilise le transceiver CC1101 (Texas Instruments) connecté en SPI pour interagir avec les systèmes radio-fréquence basse fréquence (télécommandes, portails, capteurs, alarmes). Le driver CC1101 a été développé (OOK/Princeton, scan RSSI, replay .sub) puis retiré de la branche d'intégration de la démonstration ; le CC1101 reste dans le design matériel cible — module différé.

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Configuration CC1101 | Driver SPI from scratch, configuration registres pour ASK/OOK/FSK | CRITIQUE |
| Capture signal | Réception et décodage de trames 315/433/868 MHz (ASK/OOK) | CRITIQUE |
| Analyse protocole | Identification du protocole (PT2262, EV1527, etc.) et décodage payload | HAUTE |
| Replay | Ré-émission d'un signal capturé précédemment (télécommandes sans rolling code) | HAUTE |
| Sauvegarde SD | Stockage des signaux capturés sur carte microSD pour replay ultérieur | MOYENNE |

⚠ CADRE LEGAL : Les captures et replays Sub-GHz sont réalisés exclusivement sur du matériel appartenant à l'équipe (télécommande de test, prise connectée). Les bandes de fréquences utilisées respectent la réglementation européenne (ERP, duty cycle).

# 5. Architecture Technique

## 5.1 Architecture Matérielle

| Composant | Référence | Rôle |
| --- | --- | --- |
| MCU principal | ESP32-S3 (Xtensa LX7 dual-core @ 240 MHz) | Wi-Fi 2.4 GHz, USB OTG natif, SPI, I²C |
| Affichage | TFT ST7789 1.54" 240×240 | Interface utilisateur visuelle |
| Contrôle UI | Joystick 5-way tactile | Navigation dans les menus |
| Stockage | Slot microSD (SPI, jusqu'à 32 GB) | Logs, dumps NFC, payloads, signaux |
| RFID/NFC | PN532 + antenne 13,56 MHz | Lecture/écriture tags ISO 14443 |
| Sub-GHz | CC1101 + antenne SMA 433 MHz | Capture/replay ASK/OOK/FSK |
| Chargeur | Module TP4056 (USB-C) | Charge LiPo CC/CV, 1A max |
| Boost converter | Module MT3608 | Step-up 3.7V → 5V pour alimentation batterie |
| Batterie | LiPo 1S 3.7V 1000 mAh | Autonomie ~3–5h en usage mixte |
| Antenne Wi-Fi | Intégrée ESP32-S3 | Opérations Wi-Fi |
| Boîtier | Impression 3D (PLA) | Dimensions cibles : 120×70×35 mm |

## 5.2 Architecture Logicielle

Le firmware est écrit entièrement en Rust, utilisant les bindings esp-idf-svc et esp-idf-hal sur ESP-IDF v5.5.3. Les drivers matériels (PN532, CC1101) sont implémentés from scratch à partir des datasheets, par choix pédagogique.

- Rust (esp-idf-svc / esp-idf-hal) — Langage unique du firmware

- Drivers from scratch — PN532 (I²C), CC1101 (SPI), SD card (SPI/FAT)

- UI — menu et écrans rendus dans main.rs via embedded-graphics ; la logique pure et testable est isolée dans le crate axolotl-core

- Gestion d'erreur — anyhow::Result, pas de panic!/unwrap en production

- Logging — log::info!/warn!/error! via ESP logger

- Git — workflow feature branches, PR vers dev, merge dev → main

- Qualité — vérification clippy + rustfmt via cargo

## 5.3 Chaîne d'alimentation

La chaîne d'alimentation assure deux fonctions : charger la batterie LiPo depuis USB-C et fournir un 3.3V stable à tous les composants. Deux modes de fonctionnement sont supportés :

Mode USB-C : USB 5V → TP4056 (charge CC/CV 4.2V, I_charge programmé via Rprog) → LiPo → MT3608 (boost 5V) → LDO 3.3V → ESP32-S3 + périphériques.

Mode batterie : LiPo 3.7V → MT3608 (boost 5V) → LDO 3.3V → ESP32-S3 + périphériques. Autonomie estimée : 3–5h en usage mixte.

Budget courant worst case (tous modules actifs) : ~514 mA. La LiPo 1000 mAh offre ~1h50 en utilisation intensive continue.

# 6. Contraintes du Projet

## 6.1 Contraintes Techniques

- L'ESP32-S3 ne supporte le Wi-Fi qu'en 2.4 GHz — les réseaux 5 GHz sont hors périmètre

- La désauthentification 802.11 nécessite le mode promiscuous activé, limitations possibles selon les révisions SDK

- La réplication NFC est limitée aux tags sans sécurité cryptographique renforcée (MIFARE Classic vulnérables)

- Le BadUSB est réalisé en clavier HID Bluetooth LE (esp32-nimble), et non en USB HID natif : l'hôte doit appairer le périphérique avant l'injection

- Le CC1101 ne couvre que les bandes 300–928 MHz — pas de 2.4 GHz ni bandes cellulaires

- La bande 915 MHz est interdite en Europe — seules 433 MHz et 868 MHz sont utilisables légalement

- Le PN532 ne supporte pas les cartes DESFire (AES), FeliCa, ni HID iClass/Picopass

- Consommation énergétique à gérer pour un usage sur batterie (pas de deep sleep implémenté v1)

## 6.2 Contraintes Légales & Éthiques

- Respect total du cadre légal français (Code Pénal Art. 323-1 et suivants)

- Toutes les démonstrations se font sur équipements appartenant à l'équipe ou autorisés par l'ESGI

- Aucune utilisation sur des systèmes tiers sans autorisation écrite

- Le projet est destiné uniquement à des fins pédagogiques

- Respect des bandes de fréquences autorisées en France/UE (433 MHz : 10 mW ERP, 10% duty ; 868 MHz : 25 mW, 1% duty)

- Documentation de chaque démonstration avec périmètre et validation préalable

# 7. Planning & Jalons

| Phase | Activités principales | Livrables | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Faisabilité, choix composants, setup dev Rust | CDC v1.0, schéma HW, repo Git | Mois 1 |
| Phase 2 | Dév. hardware, breadboard, tests composants | Prototype breadboard fonctionnel | Mois 2–3 |
| Phase 3 | Dév. firmware : UI, drivers, module Wi-Fi | Module Wi-Fi démontrable | Mois 3–5 |
| Phase 4 | Modules BadUSB, NFC/RFID, Sub-GHz (CC1101) | 4 modules fonctionnels | Mois 5–7 |
| Phase 5 | Intégration, boîtier 3D, tests, corrections | Firmware v1.0, boîtier | Mois 7–9 |
| Phase 6 | Documentation, rapport final, préparation soutenance | Rapport + slides + démo | Mois 9–10 |

# 8. Livrables

| # | Livrable | Description | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Cahier des charges | Document de spécification complet (ce document, v1.1) | Mois 1 |
| L2 | Prototype Hardware | Circuit breadboard fonctionnel avec tous les composants intégrés | Mois 3 |
| L3 | Code source firmware | Code Rust documenté, versionné sur Git ; contrôle qualité clippy + rustfmt | Mois 9 |
| L4 | Boîtier imprimé 3D | Modèle STL + fichiers source (FreeCAD/Fusion360) | Mois 8 |
| L5 | Prototype Axolotl Zero | Dispositif final fonctionnel dans son boîtier | Mois 9 |
| L6 | Rapport technique | Document de 30 à 50 pages couvrant HW, FW et démos | Mois 10 |
| L7 | Slides de soutenance | Présentation de 15 à 20 slides pour le jury | Soutenance |
| L8 | Démonstration live | Démo encadrée en laboratoire devant le jury (4 modules) | Soutenance |

# 9. Analyse des Risques

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard livraison composants | Moyenne | Élevé | Commande anticipée, sourcing alternatif |
| Limitations ESP-IDF (deauth, USB) | Faible | Moyen | Patch SDK ou librairie tierce |
| Sous-estimation charge de travail (4 modules) | Élevée | Élevé | Découpage en sprints, priorisation |
| Instabilité alimentation (breadboard) | Moyenne | Moyen | Tests unitaires composants, soudure si nécessaire |
| Conflit bus SPI (3 périphériques) | Moyenne | Moyen | SPI unique partagé, CS séparés, tests d'intégration |
| Dérive du périmètre (scope creep) | Moyenne | Moyen | Respect strict du CDC v1.1, pas de hors-scope |
| Blocage légal ou éthique | Faible | Critique | Validation systématique avec encadrant ESGI |
| Boîtier 3D inadapté (taille, fixation) | Moyenne | Faible | Prototypage itératif, mesures précises avant impression |

# 10. Critères de Validation

## 10.1 Critères de Recette Technique

- Le dispositif fonctionne de manière autonome (sans PC connecté), alimenté par batterie LiPo

- L'interface utilisateur permet de naviguer dans tous les modules via le joystick

- Le module Wi-Fi détecte et affiche les réseaux (SSID, BSSID, RSSI, chiffrement)

- La démonstration de désauthentification fonctionne sur le réseau de test en lab

- Le module USB exécute correctement un payload DuckyScript sur une VM de test

- Le module NFC lit et affiche l'UID d'un tag NFC présenté

- Le dump MIFARE Classic fonctionne par dictionnaire de clés

- La réplication d'un tag MIFARE non sécurisé fonctionne sur une magic card

- Le module Sub-GHz capture un signal 433 MHz et le replay avec succès

- Les logs sont correctement écrits sur la microSD

- Le device est intégré dans son boîtier imprimé 3D

## 10.2 Critères de Recette Pédagogique

- Le code source Rust est documenté (rustdoc, README, schémas)

- Le dépôt Git contient un historique cohérent avec des commits réguliers et des PRs

- Le rapport technique couvre l'architecture HW, le firmware et les démonstrations

- La démonstration live devant jury est fonctionnelle et encadrée (4 modules)

- Les contre-mesures sont présentées pour chaque vecteur d'attaque démontré

# 11. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MCU | Microcontroller Unit — circuit intégré programmable (ici ESP32-S3) |
| HID | Human Interface Device — classe USB pour claviers, souris, etc. |
| BadUSB | Attaque où un périphérique (ici un clavier HID Bluetooth LE) émule des frappes clavier pour exécuter des commandes |
| Evil Twin | Point d'accès Wi-Fi malveillant imitant un réseau légitime |
| Deauth | Attaque de désauthentification 802.11 forçant les clients à se déconnecter |
| RFID | Radio-Frequency Identification — identification sans contact |
| NFC | Near Field Communication — sous-ensemble du RFID à 13,56 MHz |
| PN532 | Circuit intégré NXP pour la communication RFID/NFC |
| CC1101 | Transceiver Sub-GHz Texas Instruments (300–928 MHz, ASK/OOK/FSK) |
| Sub-GHz | Bandes de fréquence inférieures à 1 GHz (315, 433, 868 MHz) |
| ASK/OOK | Amplitude Shift Keying / On-Off Keying — modulations radio simples |
| ESP-IDF | Espressif IoT Development Framework — SDK officiel pour ESP32 |
| Handshake WPA | 4-way handshake WPA (trames EAPOL) capturé pour un crack hors-ligne |
| HAL | Hardware Abstraction Layer — couche d'abstraction matérielle |
| DuckyScript | Langage de script pour programmer des payloads USB HID |
| TP4056 | Chargeur linéaire CC/CV pour batterie LiPo monocellulaire |
| MT3608 | Convertisseur DC-DC boost (step-up) pour élever la tension batterie |
| LiPo | Lithium-Polymer — type de batterie rechargeable légère |
| Magic card | Carte MIFARE Classic dont le bloc 0 (UID) est modifiable |

© 2026 Axolotl Zero — Usage pédagogique uniquement